ROY Jules

DUMAS Antonin

TP4 – Régime transitoire

Le but de ce T.P. est de vérifier sur platine les résultats obtenus lors des simulations effectuées au TP3 (avec le logiciel LTSpice).

3 - Étude du circuit RC

3.1 – Préparation

1)

1.a)

Voici l’expression de la charge avec le condensateur initialement chargé, à t = 0 :

UCt=E.(1-e-tτ)

1.b)

Voici l’expression de la charge avec le condensateur initialement déchargé, à t = 0 :

UCt=E.e-tτ

2)

Dans cette partie, on utilise t= τ

2.a)

Pour la charge, on a : τ=RC, avec R=1kΩ=1000Ω et C=50nF=5.10-8F

Donc τ=RC = 1000 . 5.10-8 = 0.00005

On pose UCmax=E

On peut alors calculer :

UCt=(1-e-tτ).UCmax= (1-e-0.000050.00005).UCmax=0,63UCmax

2.b)

Pour la décharge, on peut réutiliser la même valeur de τ calculée précédemment, ainsi que

UCmax=E

On peut alors calculer :

UCt=e-tτ.UCmax= e-0.000050.00005.UCmax=0,37UCmax

3)

On utilise la charge du condensateur

UCt1=0,1E

UCt2=0,9E

On veut montrer que τ= t2- t1ln⁡(9)

UCt1= (1-e-t1τ)=0,1E

UCt2=(1-e-t2τ)= 0,9E

110= e-t2τ  et  910= e-t1τ   -ln110.τ=t2 et -ln910.τ=t1

Maintenant on pose ∆t= t2-t1

∆t= t2-t1= -ln110.τ--ln910.τ= -ln110.τ+ln⁡(910)

∆t=ln1-ln10.τ+ln910.τ

∆t= τln10+ln910= τln10+ln9-ln10= τ.ln9

∆t= t2-t1= τ.ln9

t= t2-t1ln⁡(9)

4)

On réutilise l’expression de la charge avec le condensateur chargé :

UCt=E.(1-e-tτ)

On a τ=0.00005 (valeur calculée dans la question 1.a)

Et t=5τ  t=0.00025

On peut donc calculer :

UCt=E.1-e-0.000250.00005≈0.99

Donc pour t=5τ, le condensateur est chargé à 99%

3.2 – Manipulation

Voici le schéma de notre montage (schéma réalisé avec LtSpice) :

3)

Voici la tension visualisée aux bornes du condensateur :

On observe que la courbe pratique de la charge, ainsi que celle de la décharge correspondent aux courbes théoriques.

4)

Voici la tension visualisée aux bornes de la résistance :

Pour vérifier nos résultats, on superpose les deux courbes obtenues :

Les deux courbes correspondent, on peut donc en déduire la véracité des résultats obtenus.

4 – Etude du circuit RL

4.1 – Préparation

Voici l’expression de i(t) pour un circuit RL soumis à un échelon de tension :

it=ER.(1-e-tτ)

Voici l’expression de i(t) pour un circuit RL lorsque l’on a coupé le générateur :

it= I0.e-tτ

4.2 – Manipulations

Voici le schema de notre montage (schema réalisé avec LtSpice) :

1)

On a τ= LR , avec L=10mH=0,01H , et τ=30μs=3.10-5s

On cherche R, donc on met en équation :

R= Lτ = 0,013.10-5 ≈333Ω

Pour obtenir une constante de temps à 30μs environ, on doit utiliser R équivalent à 333Ω

3)

Voici la tension visualisée aux bornes de la bobine :

Voici la tension visualisée aux bornes de la résistance :

Pour vérifier nos résultats, on superpose les deux courbes obtenues :

Les deux courbes correspondent, on peut donc en déduire la véracité des résultats obtenus.

5 – Étude du circuit RLC

5.1 Préparation

1)

L’équation différentielle en tension qui définit ce système :

E-RCducdt-LCd2ucdt2-uct=0

E=d2ucdt2-+RLducdt-+1LCuct

Q=1RLC

2)

Il existe 3 régimes diffèrent : apériodique, critique et pseudo-périodique.

Courbe d’un régime pseudo-périodique :

Courbe d’un régime aperiodique.

Courbe d’un régime critique :

5.2 – Étude du régime apériodique :

1)

Déterminer la valeur de R pour Q = 0.1.

Q=1RLC

R=10.1×CL=10.0001Ω=10 000Ω=10k Ω

Pour la suite du TP nous allons utiliser une résistance de 9kΩ.

3)

∆t vaut 0,68 ms donc 0.00068s.

Comme Q=1RLC =163240.0110-9=12

5.3 – Étude du régime critique

1)

Calculer la valeur de la résistance critique.

Rc=2LC=210mH1nF=21*10-21*10-12=200010 Ω≈6324Ω

2)

Pour visualiser le changement de régime, prenez une résistance supérieure à la résistance critique et une résistance inférieure.

La résistance inferieure vaut 2.4k Ω :

La résistance inferieure vaut 6.8k Ω :

Visualiser la tension aux bornes de C et reproduire l’oscillogramme. Le comportement est-il comme attendu ?

Non la courbe oscille comme pour un circuit RLC en régime périodique critique.

5.4 – Étude du régime pseudo-périodique

1)

Déterminer la valeur de R pour Q = 8.

Q=1RLC

R=18×CL=10.0008Ω=1 250 Ω=1.25k Ω

Pour la suite du TP nous allons utiliser une résistance de 1.8kΩ.

La tension aux bornes du GBF :

La tension aux bornes du condensateur :

4)

Reproduire les oscillogrammes et déterminer la pulsation des pseudo-oscillations. Comparer avec la pulsation propre.

Elles sont constantes à l’inverse de la théorie qui ne le sont pas.