ROY Jules

DUMAS Antonin

TP6 Electronique – Les filtres analogiques

3 – Etude d’un circuit RL série

Tout d’abord on convertit les valeurs que nous allons utiliser dans les bonnes unités, on a donc R=330Ω et L=0.01H

3.1 – Etude théorique

3.1.1 :

Pour calculer la fonction transfert H, on peut utiliser un pont diviseur de tension :

US= ZRZR+ZLUe

<=> USUe= RR+jLω

<=>H= 11+jLRω

<=>H= 11+jωω0

Avec A=1 et ω0= RL

3.1.2 :

Diagramme en gain :

Diagramme en phase :

3.1.3 :

Après analyse de la fonction transfert et des diagrammes de Bode, on peut en déduire qu’il s’agit d’un filtre passe-bas.

3.1.4 :

On a le gain :

G= 11+ωω02

Pour 20logG= -3db, on obtient G= 12

Et ωC= ω= ω0

On peut alors réaliser le calcul suivant :

11+ωω02= 12

1+ωω02= 2

1+ωω02=2

ωω0=1

ω= ω0

Donc ωC=ω0 :

ωC=RL

3300.01

33000 rad.s-1

Or 33000 rad.s-1 ≈5250Hz, donc la bande passante est donc définie sur [0Hz, 5250Hz], les valeurs avec une fréquence supérieure à 5250Hz auront un gain inférieur à -3db.

3.2 – Manipulations

3.2.2 :

Voici le circuit que nous avons réalisé :

3.2.3 :

| Fréquence (kHz) | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Us (V) | 4,02 | 4 | 4 | 3,98 | 3,88 | 3,22 | 2,26 | 1,3 | 0,58 | 0,34 |
| G (db) | -1,89 | -1,93 | -1,93 | -1,98 | -2,20 | -3,82 | -6,89 | -11,70 | -18,71 | -23,34 |
| Deph (rad) | -0,04 | -0,02 | -0,15 | -0,22 | -0,41 | -0,8 | -1 | -1,3 | -1,45 | -1,54 |

3.2.4 :

On peut maintenant tracer les courbes du gain et du déphasage :

-Courbe du gain obtenue à l’aide de nos mesures :

-Pour la comparaison, on remet la courbe théorique montrée dans la première partie de l’exercice :

-Courbe du déphasage obtenue à l’aide de nos mesures :

-Pour la comparaison, on remet la courbe théorique montrée dans la première partie de l’exercice :

3.2.5 :

Selon les graphiques en gain et en phase obtenus grâce à nos mesures, on peut en déduire qu’il s’agit d’un filtre passe-bas, ce qui correspond avec ce que l’on a trouvé lors de la partie théorique de cet exercice.

3.2.6 :

Pour calculer la fréquence de coupure, on réalise le calcul suivant :

FC= R2πL

= 3302π .  0.01

≈5250 Hz

On trouve une coupure de fréquence environ égale à 5250Hz.

3.2.7 :

Avec la fréquence de coupure et par analyse graphique, on observe que la bande passante est définie sur [0Hz, 5250Hz].

3.2.8 :

On a donc des valeurs expérimentales très proches des valeurs théoriques. Ce filtre est donc bien un filtre passe-bas du premier ordre, avec une bande passante définie sur [0Hz, 5250Hz]. Cela vérifie également la véracité de la partie théorique.

4 – Etude d’un circuit RC série

Tout d’abord on convertit les valeurs que nous allons utiliser dans les bonnes unités, on a donc R=330Ω et C=1 . 10-7F

4.1 – Etude théorique

4.1.1 :

Pour calculer la fonction transfert H, on peut utiliser un pont diviseur de tension :

US= ZRZR+ZCUe

<=> USUe= RR+1jCω

<=>H= RjCRω+1jCω

<=>H= jCRω1+jCRω

<=>H= jωω01+jωω0

Avec ω0= 1CR

4.1.2 :

Diagramme en gain :

Diagramme en phase :

4.1.3 :

Après analyse de la fonction transfert et des diagrammes de Bode, on peut en déduire qu’il s’agit d’un filtre passe-haut.

4.1.4 :

On a le gain :

G= ωω01+ωω02

Pour 20logG= -3db, on obtient G= 12

Et ωC= ω= ω0

Donc ωC=ω0 :

ωC=1CR

11.10-7 . 330

30300 rad.s-1

Or 30300 rad.s-1 ≈4820Hz, donc la bande passante est donc définie sur [4820Hz, +∞], les valeurs avec une fréquence inférieure à 4820Hz auront un gain inférieur à -3db.

4.2 – Manipulations

4.2.2 :

Voici le circuit que nous avons réalisé :

4.2.3 :

| Fréquence (kHz) | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Us (V) | 0,11 | 0,22 | 0,54 | 1,05 | 1,86 | 3,36 | 4,04 | 4,32 | 4,44 | 4,48 |
| G (db) | -32,99 | -27,29 | -19,33 | -13,55 | -8,58 | -3,45 | -1,85 | -1,26 | -1,03 | -0,95 |
| Deph (rad) | 1,7 | 1,6 | 1,54 | 1,3 | 1,17 | 0,8 | 0,5 | 0,25 | 0,15 | 0,12 |

4.2.4 :

On peut maintenant tracer les courbes du gain et du déphasage :

-Courbe du gain obtenue à l’aide de nos mesures :

-Pour la comparaison, on remet la courbe théorique montrée dans la première partie de l’exercice :

-Courbe du déphasage obtenue à l’aide de nos mesures :

-Pour la comparaison, on remet la courbe théorique montrée dans la première partie de l’exercice :

4.2.5 :

Selon les graphiques en gain et en phase obtenus grâce à nos mesures, on peut en déduire qu’il s’agit d’un filtre passe-haut, ce qui correspond avec ce que l’on a trouvé lors de la partie théorique de cet exercice.

4.2.6 :

Pour calculer la fréquence de coupure, on réalise le calcul suivant :

FC= 12πRC

= 12π .  330 . 1.10-7

≈4820 Hz

On trouve une coupure de fréquence environ égale à 4820Hz.

4.2.7 :

Avec la fréquence de coupure et par analyse graphique, on observe que la bande passante est définie sur [4820Hz, +∞].

4.2.8 :

On a donc des valeurs expérimentales très proches des valeurs théoriques. Ce filtre est donc bien un filtre passe-haut du premier ordre, avec une bande passante définie sur [4820Hz, +∞]. Cela vérifie également la véracité de la partie théorique.

5 – Etude d’un filtre passe-haut du second ordre :

5.1 – Etude théorique

C’est un circuit RLC avec R = 330Ω, C = 0.1µF et L = 10mH

La bobine est supposée idéale.

1)

C’est un circuit RLC avec une résistance en parallèle avec une bobine, je vais calculer Zeq l’impédance équivalente de la résistance et de la bobine, pour trouver la fonction de transfert.

1Zeq = 1ZL+ 1ZR  Zeq=jRLwjLw+R=jLw1+jLwR

Fonction de transfert H : 𝐻 =uSuE  (Il doit y avoir une barre en dessous de uS et uE mais ce n’est pas possible avec word)

Pont diviseur de tension :

uS  = H × uE

uS  = ZeqZeq+Zc × uE

H = ZeqZeq+Zc = jLw1+jLwRjLw1+jLwR+1jCw

Je simplifie en multipliant par 1+jLwR en haut et en bas :

H =  jLw1+jLwRjLw1+jLwR+1jCw × 1+jLwR1+jLwR

H = jLwjLw+1+jLwRjCw

Je simplifie en multipliant par jCw en haut et en bas :

H = jLwjLw+1+jLwRjCw × jCwjCw

H = j2LCw2j2CLw2+1+jLwRjCwjCw

H = -LCw2-CLw2+1+jLwR

Avec w0=1LC , Q = 1RLC  et x= ww0

Ce qui donne :

H = (jww0)21+j1Qw w0-(ww0)2

2)

G=|H|

G =|(jww0)21+j1Qw w0-(ww0)2|

G =|(-x)21+j1Qw w0-(ww0)2|

G=(ww0)21+1Q ww02-(ww0)22

G=(x)21-(ww0)22+1Q ww02

Le gain en décibels :

GdB=20log(G)

GdB = 20log((ww0)2) - 20log(1+1Q ww02-(ww0)22)

GdB = 20log(x2) - 10log(1+j1Q ww02-(ww0)22)

GdB = 40log(x) - 10log(1+j1Q ww02-(ww0)22)

Argument:

Φ = arg(H)

Φ = arg((x)21+j1Qw w0-(ww0)2)

Φ = argx2 -arg(1-ww02+j1Qw w0)

Φ = argx2 -arg(1+j1Qw w0-ww02)

Φ=– arctan((1Qw w0)1-ww02)

limw→0GdB = - ∞

limw→∞GdB =  0

limw→0Φ =  π

limw→∞Φ =0

Diagramme de Bode avec le gain (en décibels) en ordonnée et la fréquence (en Hertz) en abscisse.

Diagramme de Bode avec la phase (en radian) en ordonnée et la fréquence (en Hertz) en abscisse.

3) La bande passante a -3dB de ce filtre passe haut du second ordre :

Gain G = 12

w=w0=wc

wc=1LC=110×10-3×10-7=31623 rad/s

31623 rad/s donne 5032.9567711 Hertz

Donc la bande va de 5032.9567711 Hertz à +∞

5.2 Manipulations

2)

3)

4)

5) D’après la courbe au-dessus le filtre a une fréquence de coupure au cinquième point c’est-à-dire a 5 kHz.

fc=f2 π = 5000*2 π= 31415,9265359 rad/s

Q=12

6)

La bande passante à -3dB est de 1000 à 5000 w0.

7)

Nous pouvons conclure que la bande a -3dB et la fréquence de coupure sont proches, ce qui confirme notre partie théorique.

6 – Etude d’un filtre passe-bas du second ordre :

6.1 Etude théorique

C’est un circuit RLC avec R = 330Ω, C = 0.1µF et L = 10mH :

La bobine est supposée idéale.

1)

C’est un circuit RLC avec une résistance en parallèle avec un condensateur, je vais calculer Zeq l’impédance équivalente de la résistance et le condensateur, pour trouver la fonction de transfert.

1Zeq = 1Zc+ 1ZR  Zeq=RjCw1jCw+R

Je multiplie par jCw pour simplifier :

Zeq=R1+jRCw

Fonction de transfert H : 𝐻 =uSuE  (Il doit y avoir une barre en dessous de uS et uE mais ce n’est pas possible avec word)

Pont diviseur de tension :

H = ZeqZeq+ZL = R1+jRCwR1+jRCw+jLw

Je simplifie en multipliant par 1+jRCw en haut et en bas :

H =  R1+jRCwR1+jRCw+jLw  × 1+jRCw 1+jRCw

H = RR+jLw-RLCw2

Je simplifie en multipliant par R en haut et en bas :

H = RR+jLw-RLCw2 × RR

H = 11+jLwR -LCw2

H = A1+j1Q ww0-(ww0)2

Avec A=1, Q = RLCL et w0 = 1LC

2)

G=|H|

G =|11+j1Q ww0-(ww0)2|

G=11+j1Q ww02-(ww0)22

Le gain en décibels :

GdB=20log(G)

GdB = 20log(1) - 20log(1+j1Q ww02-(ww0)22)

GdB = - 10log(1+j1Q ww02-(ww0)22)

Argument:

Φ = arg(H)=-arctan (1Q ww01-ww0 )

limw→0GdB = 0

limw→∞GdB =  -∞

limw→0Φ = 0

limw→∞Φ =-π

Diagramme de Bode avec le gain (en décibels) en ordonnée et la fréquence (en Hertz) en abscisse.

Diagramme de Bode avec la phase (en radian) en ordonnée et la fréquence (en Hertz) en abscisse.

3) La bande passante a -3dB de ce filtre passe haut du second ordre :

Gain G = 12

w=w0=wc

wc=1LC=110×10-3×10-7=31623 rad/s

31623 rad/s donne 5032.9567711 Hertz

Donc la bande va de 0 à 5032.9567711 Hertz

6.2 Manipulations

2)

3)

4)

5)

La fréquence de coupure du circuit est de 5200 pulsations, ce qui nous donne :

fc=f2 π = 5200*2 π= 32672,5635973 rad/s

Q=12

6)

La bande passante à -3dB est de 5000 à 50000 w0.

7)

Nous pouvons conclure que la bande a -3dB et la fréquence de coupure sont proches, ce qui confirme notre partie théorique.